SUBIECTE PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ LA DISCIPLINA FUNDAMENTALĂ

## “BAZELE ELECTROTEHNICII”

- Să se scrie legea fluxului electric sub formă locală (diferenţială) şi integrală.

- Să se explice din punct de vedere fizic, de ce în interiorul unei suprafeţe  metalice, cîmpul electrostatic este nul.

- Să se scrie legea legăturii dintre D,E,P şi să se explice care mărimi au caracter fizic şi care au caracter matematic.

- Să se explice necesitatea introducerii curentului de deplasare pornind de la legea conservării sarcinii electrice.

- Să se scrie legea inducţiei electromagnetice pentru corpuri în repaus şi să se explice de ce apar scîntei electrice între capetele deschise ale unei spire, în cîmp magnetic variabil.

- Să se scrie legea inducţiei electromagnetice pentru corpuri în mişcare şi să se explice prin exemple de ce nu este valabil principiul relativităţii lui Galilei.

- Să se explice fizic şi matematic, necesitatea introducerii vectorului lui Poynting.

- De ce atît în mecanică cît şi în electrostatică, magnetostatică, etc, apare factorul 1/2 : Ecin= mv2/2,  We = ED/2,  Wm= HB/2

- Să se explice de ce teoremele lui Kirchhoff sunt “teoreme” şi nu legi

- Două rezistenţe electrice pot fi în paralel dacă nu au nici un punct comun

- În explicarea teoremei relaxaţiei poate fi invocată legea inducţiei electromagnetice Explicaţi de ce

- Daţi exemplu şi justificaţi de ce în anumite situaţii teoremele superpoziţiei, reciprocităţii, Thèvenin, de rezolvare a circuitelor electrice nu pot fi aplicate.

- Explicaţi care este semnificaţia fizică a constantei de timp în circuite electrice în regim tranzitoriu.

- Justificaţi necesitatea introducerii transformatei Laplace pentru circuite electrice în regim tranzitoriu, prin exemple.

- Justificaţi necesitatea descompunerii în serie Fourier pentru calculul circuitelor electrice.

- Rezolvarea în complex a circuitelor electrice în regim permanent sinusoidal este o modalitate fizică sau matematică de calcul Daţi exemple.

- Poate exista putere electrică imaginară Ce semnificaţie are în raport cu puterea electrică reală

- Explicaţi de ce în circuite electrice trifazate cu consumator în Y, în anumite situaţii nu există deplasarea neutrului, chiar când tensiunile pe fază sunt nesimetrice. Daţi exemple.

- Ce putere electrică se consumă pe firul de nul al unui circuit electric trifazat

- Teorema lui Thèvenin poate fi aplicată la circuite electrice trifazate

- Teorema lui Fortescu, de descompunere a unui sistem de trei fazori în componente simetrice, poate fi aplicată impedanţelor Z1,Z2,Z3ale consumatorilor trifazaţi?

- Un circuit electric trifazat poate fi rezolvat cu ajutorul unui circuit electric monofazat?

- Există o relaţie analoagă pentru deplasarea de curent ΔI, aşa cum este pentru deplasarea de tensiuneΔU?

- Ce secvenţe produc armonicele de forma 3n, 3n+1, 3n+2, într-un circuit trifazat nesinusoidal?

- Care este formula de calcul a puterilor active şi reactive, într-un circuit electric trifazat, în funcţie de componentele simetrice?

- Care este formula de calcul a puterilor active şi reactive, într-un circuit electric trifazat, în funcţie de armonici?

- Ce se înţelege prin conectarea în cascadă a mai multor cuadripoli?

- Ce se înţelege prin conectarea în serie a mai multor cuadripoli?

- Ce se înţelege prin conectarea în paralel a mai multor cuadripoli?

- Care este condiţia de reciprocitate a unui cuadripol electric?

- Ce se înţelege prin impedanţa de intrare a unui cuadripol electric?

- Ce este adâncimea de pătrundere  a câmpului electromagnetic într-un conductor parcurs de curent electric, cu variaţie sinusoidală în timp?

- Explicaţi modul de producere al curenţilor electrici turbionari.

- Ce sunt pierderile prin curenţi turbionari?

Preşedinte de comisie,

Prof.dr.ing. Ion MIRCEA