TEMATICA PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

# LA DISCIPLINA “MECANICA FLUIDELOR”

1. Densitatea unui fluid depinde de:

- presiune;

- temperatură;

- umiditate.

2. Greutatea specifică a unui fluid depinde de:

- concentraţie;

- presiune;

- temperatură.

3. Un fluid ideal este:

- un fluid aflat în echilibru absolut;

- un fluid a cărui vâscozitate este neglijabilă;

- un fluid în care presiunea este constantă în orice punct.

4. Tensiunea tangenţială dintre straturile adiacente ale unui fluid aflat în mişcare laminară este: τ=−η⋅dvdy, unde  reprezintă:

- coeficientul de frecare;

- coeficientul de vâscozitate cinematică;

- coeficientul de vâscozitate dinamică.

5. Vâscozitatea este:

- proprietatea particulelor de fluid de a adera la pereţii vasului, atunci când fluidul se află în mişcare;

- proprietatea fluidului în mişcare de a opune rezistenţă la deformare;

- proprietatea fluidului de a-şi mări volumul, odată cu creşterea temperaturii.

6. Atingerea presiunii de vaporizare a lichidului, într-o instalaţie hidraulică, determină:

- o bună funcţionare a instalaţiei;

- fenomenul de cavitaţie;

- funcţionarea instalaţiei la parametrii nominali.

7. Relaţia pz=p0+γ⋅z reprezintă:

- legea fundamentală a staticii fluidelor;

- distribuţia presiunilor în interiorul unui fluid aflat în repaus;

- distribuţia presiunilor pe direcţia razei unui recipient în care fluidul se află în echilibru.

8. În cazul acţiunii presiunii unui lichid asupra unei suprafeţe curbe închise, centrul de presiune este:

- în centrul de masă al volumului de lichid dezlocuit;

- în punctul în care presiunea este maximă;

- în punctul în care presiunea este minimă.

p1

p0

h

h

9. În figura alăturată, condiţia de echilibru a presiunii este:

- p0=p1+γ⋅h;

- p0=p1;

- p1=p0+γ⋅h

10. Relaţia dpρ+g⋅z= const.reprezintă:

- principiul conservării energiei;

- faptul că în orice punct al unui fluid aflat în repaus absolut, suma dintre energia de presiune şi energie de poziţie este constantă;

- ecuaţia fundamentală a staticii în câmp gravitaţional terestru.

11. Valoarea presiunii în interiorul unui fluid aflat în repaus absolut depinde de:

- adâncime;

- greutatea specifică a fluidului;

- direcţia pe care se consideră variaţia presiunii.

12. Relaţia: Q=vn⋅dS defineşte:

- debitul volumic;

- debitul masic;

- debitul în greutate.

13. Ecuaţia: ∂ρ∂t+∇ρ⋅v=0 reprezintă:

- ecuaţia de mişcare Euler;

- ecuaţia de mişcare Lagrange;

- ecuaţia de continuitate.

14. Ecuaţia: div v=0 reprezintă:

- ecuaţia de continuitate pentru lichide;

- ecuaţia de continuitate pentru gaze;

- ecuaţia de continuitate pentru fluide;

15. Relaţia: z+pγ+v22⋅g= const. reprezintă:

- relaţia lui Bernoulli pentru fluide ideale;

- principiul conservării energiei;

- ecuaţia lui Newton.

16. Coeficientul de pierderi hidraulice liniare (coeficientul lui Darcy) la curgerea laminară într-o conductă cilindrică circulară este:

- λ=64Re;

- λ=v22⋅g⋅d;

- λ=64⋅υv⋅d.

17. În cazul mişcării laminare în conducte circulare se consideră că:

- presiunea variază în lungul conductei;

- viteza variază după raza conductei;

- viteza este constantă de-a lungul conductei.

18. Mişcarea fluidelor vâscoase se păstrează în regim laminar pentru:

- numere Reynolds mari;

- numere Reynolds mici;

- numere Reynolds egale cu zero.

19. În cazul mişcării laminare în conducte circulare, distribuţia vitezei este:

- parabolică;

- hiperbolică;

- pătratică.

20. Formula generală de calcul a pierderilor liniare de sarcină într-o conductă de diametru constant este:

- hl=p1−p2γ;

- hl=32⋅τ⋅l⋅vρ⋅g⋅d2;

- hl=λ⋅ld⋅v22⋅g.

21. Relaţia: hloc=ζ⋅v22⋅g reprezintă pierderile locale de sarcină pentru:

- o conductă cu diametru constant;

- o conductă cu creştere bruscă de secţiune;

- o conductă cu scădere bruscă de secţiune.

22. Pierderile locale de sarcină apar în cazul:

- unei creşteri bruşte a secţiunii conductei;

- unei scăderi bruşte a secţiunii conductei;

- unui cot la 90.

23. În cazul unei creşteri bruşte de secţiune, pierderile locale de sarcină se calculează cu relaţia:

- hploc=v1−v222⋅g;

- hploc=ζ1v122⋅g;

- hploc=ζ2v22⋅g

24. Cu litera grecească λ se notează:

- coeficientul pierderilor liniare de sarcină;

- coeficientul pierderilor locale de sarcină;

- coeficientul lui Darcy.

A1

A2

A0

Q1

Q2

Q0

25. Relaţia de calcul a debitului Q0, în figura alăturată este:

- Q0=A0⋅V0;

- Q0=A1⋅V1+A2⋅V2;

- Q0=Q1+Q2.

26. Relaţia: 1λ=−2⋅lg2,51Re⋅λ+k3,71⋅D se utilizează pentru calculul coeficientului lui Darcy, atunci când:

- conducta este hidraulic netedă;

- conducta este semirugoasă;

- conducta este hidraulic rugoasă.

ha

hb

b

h

a

27. Înălţimea hb a lichidului din ramura stângă a tubului U se calculează cu relaţia:

- hb=γb⋅Δhγa−γb;

- hb=γa⋅Δhγb−γa;

- hb=γb−γaha.

- 28. Relaţia: ∂v∂t+v⋅∇⋅v=f−1ρ∇p+υ⋅Δv reprezintă ecuaţia:

- mişcării staţionare;

- mişcării laminare;

- mişcării turbulente.

p0

p2

v1

H

29. Viteza de curgere prin orificiul din figura alăturată este:

- v1=ϕ⋅2⋅g⋅H;

- v1=2⋅g⋅H1+ζ1;

- v1=p2⋅γ⋅H.

30. Regula care trebuie respectată la calculul reţelelor de conducte este:

- suma debitelor care intră într-un nod este egală cu suma debitelor care ies din nod;

- fiecare consumator trebuie să fie alimentat dintr-o singură direcţie;

- valoarea presiunii într-un nod nu depinde de tronsonul de care ne apropiem de nodul respectiv.

31. Relaţia de calcul pentru panta hidraulică a unei conducte este:

- j=hrl;

- j=λ⋅v22⋅g⋅d;

- j=v⋅dυ.

Rezervor

32. Figura alăturată reprezintă o reţea de conducte:

- buclată;

- ramificată;

- inelară.

33. Calculul hidraulic al unei reţele de conducte se face folosind:

- diametrul nominal;

- diametrul economic;

- diamtetrul interior.

34. Pentru a calcula o reţea de conducte ramificată se alege un traseu principal:

- între punctul de alimentare şi consumatorul cel mai important;

- între punctul de alimentare şi consumatorul cel mai îndepărtat;

- între punctul de alimentare şi un consumator oarecare.

35. Avantajul utilizării unei reţele buclate de conducte este:

- simplitate constructivă;

- stabilitate hidraulică mare;

- preţ de cost scăzut.

36. Cu ajutorul unui manometru diferenţial cu tub U se măsoară:

- presiunea statică;

- presiunea dinamică;

- presiunea totală.

Preşedinte de comisie,

- Prof.dr.ing. Ion MIRCEA