## 2.4. CONVERSIA  ANAlOG – NUMERICĂ A SEMNALELOR

2.4.1. PREZENTARE GENERALĂ

Pentru a putea fi acceptate de calculator în vederea prelucrării numerice semnalele analogice trebuiesc convertite în semnale numerice. În cadrul acestei conversii semnalul analogic este supus la trei operaţii succesive: eşantionarea, cuantificarea şi codarea.

Prin eşantionare se realizează o observare periodică a semnalului analogic, materializată printr-o succesiune de eşantioane prelevate la anumite intervale de timp.

Cuantificarea (cuantizarea) este operaţia prin care eşantioanelor prelevate de dispozitivul eşantionator li se asociază semnale de aceeaşi natură, dar cu amplitudinea bine determinată. Pentru aceasta, domeniul de variaţie al semnalului analogic de intrare este împărţit într-un anumit număr  de subdomenii (nivele), de obicei egale între ele. Dispozitivul de cuantificare va stabili în urma unei corelaţii prestabilite cîte subdomenii cumulate corespund eşantioanelor de amplitudine prelevate şi  implicit, ce amplitudine vor avea semnalele de la ieşirea sa.

Deci, în urma eşantionării şi cuantificării, unui semnal analogic cu o infinitate de valori în domeniul său de variaţie i se va atribui o mărime analogică de aceeaşi natură, dar cu un număr prestabilit de valori.

Codificarea este operaţia prin care fiecărui semnal rezultat în urma cuantificării i se atribuie un număr ce descrie valoric amplitudinea sa.

Eşantionarea se realizează în circuitele de eşantionare şi memorare(CEM), iar cuantificarea şi codificarea sunt operaţii realizate de convertoarele analog-numerice (CAN).

Aproape în totalitate codificarea se realizează într-un cod binar. Cele mai folosite coduri binare sunt: codul binar natural, complementar faţă de 1, complementar faţă de 2, Gray, binar deplasat, binar-zecimal.

2.4.2. CIRCUITE DE EŞANTIONARE - MEMORARE

2.4.2.1. Funcţionare. Caracteristici.

Un circuit de eşantionare-memorare (CEM) realizează prelevarea unor eşantioane

din semnalul analogic aplicat la intrarea sa şi memorarea acestora pe durata conversiei analog-numerice.

Funcţional un CEM (fig. 5.1.) reprezintă un bloc care sub acţiunea unui semnal de comandă realizează cele două operaţii de eşantionare şi de memorare.

Sub acţiunea semnalului de comandă uc(E/M) care prin nivelul logic “1”, impune starea de eşantionare E, CEM funcţionează ca un repetor, oferind la ieşire acelaşi semnal  ca la intrarea sa.

În momentul trecerii semnalului de comandă la valoarea corespunzătoare nivelului logic “0”, CEM memorează valoarea semnalului de intrare la acest moment,  pe care îl transmite la ieşire. Această valoare se menţine pe toată durata stării de memorare (M) impusă de semnalul de comandă.

t

E

M

M

E

ue

uc

ui

ue

uc(E/M)

t

ui

ue

b.

a.

ui

CEM

Fig. 5.1. Circuite de eşantionare-memorare :a - reprezentare simbolică;

b - diagrama semnalelor.

Acest interval de timp trebuie să fie cel puţin egal cu timpul de conversie care este dat de CAN. De regulă revenirea semnalului de comandă la starea logică “0” pentru prelevarea unui nou eşantion este comandată de CAN la sfârşitul procesului de conversie.

Schema echivalentă a unui CEM (fig. 5.2) conţine un comutator şi un

condensator.

M

E

K

ui

C

ue

Fig. 5.2 Schema echivalentă a unui CEM

Când comutatorul K este închis (corespunzător stării de eşantionare), condensatorul

C se încarcă urmărind tensiunea de intrare ui care se regăseşte la ieşire.

La comanda de memorare, comutatorul se deschide iar tensiunea de ieşire rămâne la valoarea din momentul respectiv.

Tranziţiile CEM de la o stare la alta determină întârzieri caracteristice prin timpul de apertură şi timpul de achiziţie (fig. 5.3).

Δtap

t

ue

t

ui,

tap

ts

tac

E

uc

Fig.5.3 Diagrama de semnal

Timpul de apertură tap este determinat de momentul comenzii stării de memorare M şi momentul începerii stabilizării tensiunii de ieşire. Acest timp ia valori de la 2…200 μs în raport de circuitele digitale ale circuitului de comandă.Variaţia maximă a timpului de apertură, Δtap reprezintă instabilitatea timpului de apertură.

Această instabilitate introduce erori a căror valoare maximă este:

εmax=duidt|maxΔtap                                              (5.1)

Achiziţia de date trebuie să satisfacă condiţia:

εmax≤Umax2n                                                 (5.2)

unde Umax2n reprezintă rezoluţia absolută a convertorului analog-numeric, Umax fiind valoarea maximă a tensiunii de la intrarea CAN,iar n numărul de biţi ai secvenţei binare de la ieşirea CAN

Pentru un CAN de rezoluţie dată , instabilitatea timpului de apertură

limitează superior frecvenţa semnalului de intrare ui.

Pentru un semnal sinusoidal:

ui =Ui max sin ωt,                                              (5.3)

viteza maximă de variaţie a tensiunii de intrare se obţine pentru :

Ui max=Umax.                                                      (5.4)

Condiţia 5.2 va deveni :

ω≤12nΔtap  ,                                                (5.5)

de unde rezultă frecvenţa maximă a tensiunii de intrare:

f≤12n+1⋅π⋅Δtap.                                          (5.6)

Timpul de stabilizare ts defineste intervalul de timp începând cu sfârsitul

timpului de apertură si terminând cu momentul reducerii amplitudinii oscilatiilor tensiunii de iesire sub valoarea corespunzătoare pentru ½ din rezoluţia absolută a CAN.

Timpul de achizitie tac este delimitat de momentul comenzii de esantionare, si momentul în care tensiunea de iesire din CEM diferă fată de cea de intrare cu mai putin de ½ din rezoluţia absolută a CAN.

Timpul de achizitie are valori mai mari de 15 ns si trebuie să fie mai mic decât durata impulsului de esantionare pentru ca prelevarea esantioanelor să se facă corect. Această caracteristică a unui CEM este importantă, deoarece limitează în procesul de achizitie frecventa de esantionare.

2.2.2. Tipuri constructive de CEM

În constructia diferitelor tipuri de CEM se utilizează amplificatoare operaţionale, condensatoare ca elemente de memorare si comutatoare ce realizează comanda în stările de eşantionare si de memorare.Una dintre cele mai simple scheme de principiu pentru un CEM este dată în fig.5.4.

AO1

AO2

-

+

-

+

M

E

CE

ui

ue

C

uc

Fig.5.4. Schema de principiu a unui CEM.

Cele doua amplificatoare operationale AO1 si AO2 sunt în conexiune repetoare, ceea ce asigură o impedantă de intrare foarte mare si o impedantă de iesire mică.Ca urmare a acestui fapt condensatorul C se încarcă rapid în intervalul de timp de esantionare, ceea ce asigură un timp de achizitie redus, iar în intervalul de timp de memorare are loc o descărcare foarte lentă a condensatorului C, ceea ce asigură o alterare redusă a tensiunii esantionate.

Pentru reducerea influentei curentului de   polarizare al AO2 asupra tensiunii la bornele condensatorului C (atunci când comutatorul electronic CE este deschis) se poate utiliza schema cu două comutatoare din fig.5.5.

AO1

AO2

-

+

-

+

M

E

CE1

M

E

CE2

C

ui

ue

C

uc

Fig. 5.5. Schema cu două comutatoare pentru un CEM

entru starea de esantionare cele doua comutatoare sunt închise, schema functionând ca si cea anterioară.Pentru starea de memorare se deschid cele două comutatoare, condensatoarele fiind parcurse de curenti de polarizare egali.

Modificarea tensiunii de iesire pentru această situatie este :

duedt=1C(IB+−IB−)=0,                            (5.7)

adică tensiunea de iesire rămâne constantă.

Există totusi o alterare a tensiunii de iesire din CEM, datorită faptului că cei doi curenti de polarizare diferă prin curentul de decalaj.Se impune ca această alterare să nu depăsească valoarea corespunzătoare pentru ½ LSB. Reducerea erorii de decalaj se realizează în următoarea schemă

AO1

AO2

-

+

-

+

M

E

CE

R

ui

ue

uc

C

(fig. 5.6.).

Fig. 5.6. Schema cu reactie globală

După cum se vede cele două amplificatoare operationale AO1 si AO2 sunt introduse într-o buclă de reactie globală ce elimină practic erorile de decalaj produse de AO2.

În starea de memorare, cele două amplificatoare sunt în conexiune repetoare, rezistenta R având rolul de a prelua diferenta de tensiune dintre intrare si iesire.

La esantionare, comutatorul electronic se închide, permitând încărcarea rapidă a condensatorului C, astfel încât timpul de achizitie se micsorează semnificativ.

Una din schemele de CEM, cu o mare utilizare este dată în fig. 5.7.

AO1

AO2

-

+

-

+

M

E

CE

R2

ui

ue

uc

C

R1

Fig. 5.7. Schema de CEM cu integrator.

Se vede că aici condensatorul de memorare este montat în reactia amplificatorului operational AO2, formând împreună cu R2 un circuit integrator.

În starea de esantionare, tensiunea de iesire tinde spre valoarea :

u2=−R2R1ui                                                            (5.8)

cu o constantă de timp  = R2C.

2.5.3. CONVERTOARE ANALOG-NUMERICE

2. 5.3.1.Prezentare  generală.Funcţionare. Erori

Convertoarele analog-numerice (CAN) reprezintă blocul principal în cadrul sistemului de conversie analog-numerică.Ele realizează conversia esantioanelor prelevate din mărimea analogică de intrare într-o mărime numerică cu un număr finit de valori..Această operatie reprezintă de fapt o cuantizare în nivel a semnalelor de intare.

Mărimea numerică de la iesire este reprezentată printr-o secvenţă binară de n biti.

Caracteristica statică de transfer a unui CAN este reprezentată de o functie tip scară .Un CAN liniar are lătimea si înăltimea treptelor egale.Variatia minimă a mărimii de intrare (o tensiune cu valoarea la cap de scară Ucs), care produce două tranzitii succesive ale secventei binare de iesire se numeste de regulă cuantă :

q=Ucs2n                                          (5.9)

si care reprezintă si rezolutia absolută exprimată în valori ale mărimii de intrare.

Diferenta dintre două valori consecutive ale mărimii numerice de iesire este reprezentată de 1LSB (bitul de semnificatie minimă).

Diferenta în amplitudine dintre semnalul analogic de la intrarea CAN si cel numeric de la iesirea sa reprezintă eroarea de cuantizare ( fig. 5.8.b).Cu cât numărul de la iesirea convertorului are mai multi biti, cu atât această eroare este mai mică.

Iesire

numerică

Intrare analogică

Intrare analogică

a.

b.

-½ LSB



½ LSB

caracteristică ideală

caracteristică teoretică

Fig.5.8.  a. Caracteristica de transfer ; b. Eroarea de cuantizare.

Deoarece valorile tensiunii de intrare corespund valorii numerice de iesire numai pentru punctele mediane ale intervalelor de cuantificare, aceeasi eroare nu depăseste valorile  ½ LSB.      Caracteristica ideală corespunde cazului în care numărul de biti al semnalului numeric de iesire n =  , adică convertorul nu are eroare de cuantizare.

2.5.3.2. Variante constructive de CAN.

Din punct de vedere functional CAN pot fi :

- cu comparatie directă ;

- cu conversie intermediară în interval de timp sau în frecventă ;

- cu conversie mixtă.

CAN cu comparatie directă realizează conversia prin compararea permanentă a tensiunii de intrare cu o tensiune de referintă.După modul în care se prezintă tensiunea de referintă, există CAN cu comparatie simultană si CAN cu comparatie succesivă.

2.5.3.2.1. CAN cu comparatie simultană (de tip paralel).

Acest tip de CAN realizează comparatia simultană a semnalului de intrare cu un set de nivele fixe echidistante diferite printr-o cuantă. Nivelele fixe sunt obtinute cu o retea divizoare de rezistente de mare precizie , careia i se aplică o tensiune de referintă UR egală cu valoarea la cap de scală Ucs a tensiunii de intrare (fig. 5.9 ).

-

+

-

+

-

+

-

+

C

O

D

I

F

I

C

A

T

O

R

Ci

C1

R

R

R

R

R

R

R

UR

ui

Fig.5.9. CAN paralel.

Toate comparatoarele la care tensiunea de intrare ui este mai mare decât tensiunea de comparatie respectivă, vor avea starea "1" iar celelalte starea "0".

Astfel la iesirea comparatoarelor se obtine un sir de stări logice 00…0111…1, care reprezintă raportul ui/UR.

Dacă iesirea numerică este reprezentată de n biti, vor exista 2n rezistente si 2n-1 comparatoare.

Codificatorul face trecerea de la codul numeric de la intrarea sa, la un cod binar (de obicei binar natural ) la iesirea convertorului.

CAN de tip paralel se caracterizează prin valori foarte reduse ale timpilor de conversie (zeci de ns) , dar necesită un mare număr de elemente componente.

2.5.3.2.2. CAN cu aproximatii succesive

Acest tip de convertor este din categoria cu comparatie succesivă.

Principiul de functionare (fig.5.10) constă într-un sir de operatii de comparare între tensiunea de intrare ui  şi o tensiune de referinţă  UR , ce se desfăsoară într-un număr de etape egal cu numărul n de biti ai numărului N de la iesirea convertorului.

-

+

C

RAS

G.T.

N

CNA

N

UR

UREF

ui

Fig.5.10. CAN cu aproximatii successive.

Concret, în fiecare etapă se decide ce valoare corespunde bitului bi de rang i.

Cele n comparări succesive sunt realizate de comparatorul C în ritmul impus de un generator de tact GT.

Registrul de aproximări succesive RAS contine un registru de n circuite basculante bistabile ce poate fi pozitionat în diferite moduri în raport de tensiunea de la ieşirea comparatorului.

Acest dispozitiv conduce convertorul numeric analogic CNA, a cărui tensiune de iesire UR reprezintă numărul binar N existent la intrarea sa.

Specific acestui tip de convertor este faptul că modificarea tensiunii cu UR pe durata unei conversii prezintă următoarele aspecte :

- primul salt al tensiunii UR este egal cu jumătate din valoarea maximă  a tensiunii de intrare .

- variatia la un moment dat al tensiunii UR, este jumătate din variatia suferită la tactul precedent ;

- tensiunea UR scade sau creste după cum Ui < UR , respectiv Ui > UR

Tensiunea de intrare ui supusă procesului de conversie poate fi scrisă sub forma :

ui=URb12n−1+b22n−2+...+bn202n.                    (5.10)

Bitii b1, b2…bn se obtin în urma comparatiei dintre tensiunea UR generată de CNA si Ux.Rezultatul acestei comparatii se materializează în valorile 0 sau 1 pentru fiecare bit.

În prima etapă se compară Ui cu UR=Umax2.Dacă  ui>Umax2 , rezultă valoarea celui mai semnificativ bit b1 = 1.

În etapa a doua se compară ui cu b1⋅Umax2+Umax22 pentru a se decide valoarea celui de-al doilea bit b2.

Dacă de exemplu ui<b1⋅Umax2+Umax22 rezultă b2 = 0.Comparatiile continuă până la obtinerea bitului bn de semnificatie minimă.

Acest tip de CAN este cel mai utilizat în sistemele de achiziţie a datelor.El are întotdeauna acelasi timp de conversie determinat de cele n perioade de tact.

Eroarea de conversie depinde de exactitatea CAN si de sensibilitatea comparatorului.Principalul dezavantaj al acestui tip de CAN îl reprezintă slaba rejectie a semnalelor perturbatoare.

2.5.3.2.2. CAN cu dublă integrare

Acest tip de convertor face parte din categoria convertoarelor cu conversie intermediară a tensiunii de intrare într-un interval de timp.

C

-

+

AO

-

+

COMP

u0

R

1

2

DC

GE

N

K

Ui

UR

Schema functională a unui asemenea convertor este prezentată în

fig. 5.11.

Fig. 5.11. CAN cu dublă integrare

Conversia se face în două etape, fiind controlată de dispozitivul de comandă DC în ritmul impulsurilor de tact oferite de generatorul etalon GE.

În prima etapă DC anulează continutul numărătorului reversibil N si trece comutatorul K pe pozitia 1, astfel încât la intrarea integratorului realizat cu amplificatorul operaţional AO,rezistenţa R şi condensatorul C se aplică tensiunea Ux care începe să fie integrată.Continutul numărătorului este incrementat, pentru fiecare impuls cu frecventa f0 , până la capacitatea maximă Nmax.Integrarea tensiunii Ux se face pe durata T1 cât are loc încărcarea numărătorului.

Tensiunea u0 la iesirea integratorului variază liniar :

u0=−1RCUxdt=−UxtRC  ,                               (5.11)

ajungând după timpul T1 la valoarea:

U0=−Uxt1RC=−UxNmaxtRC f0.                                 (5.12)

După timpul T1, la încărcarea cu un nou impuls a numărătorului, continutul acestuia este anulat, deci trece în starea zero.

În acest moment s-a încheiat etapa de integrare a tensiunii de intrare.Se dă comanda de trecere a comutatorului K pe pozitia a doua si începe etapa de integrare a tensiunii de referintă UR.

Pe durata integrării, dispozitivul de comandă mentine accesul impulsurilor de frecventă f0 la intrarea numărătorului, care se încarcă din nou.

Tensiunea la iesirea integratorului va începe să scadă liniar:

u0=U0−1RC0tURdt=U0−URtRC .                  (5.13)

t

T1

T2

U0

Ux

UR

Integrarea tensiunii de referintă are loc un interval de timp T2, până când circuitul comparator sesizează la iesirea integratorului aceeasi tensiune ca la începutul conversiei, care de regulă este egală cu zero (fig.5.12).În acest moment încetează integrarea tensiunii de referintă.

t

Nmax

N

Nx

Fig. 5.12. Diagrama tensiunii si variatia continutului numărătorului

Tensiunea la iesirea integratorului fiind nulă, rezultă:

U0−URT1RC=U0−URRC⋅Nxf0=0,                   (5.14)

unde Nx este continutul numărătorului la sfârsitul conversiei.

Din relatiile (5.12) si (5.14) rezultă :

Ux=URNxNmax.                                        (5.15)

După cum de vede pentru ca efectele integrării celor două tensiuni să fie de sens opus, este necesar ca acestea să aibă polarităti diferite, ceea ce reprezintă o limitare majoră.

2. 5.4. ANSAMBLUL CEM - CAN

Operatia de conversie analog-numerică este precedată de operatia de

esantionare a tensiunii de intrare si de memorarea esantioanelor generate pe durata conversiei.

Dacă semnalele ce se măsoară sunt lent variabile şi pe durata conversiei analog numerice nu există variatii ale semnalului de intrare mai mari decât rezoluţia convertorului, atunci nu este necesară operatia de esantionare-memorare.

Acest lucru se întâmplă dacă panta maximă de variaţie a tensiunii de intrare ui îndeplineşte conditia  :

duidt|max≤Umax2n⋅Tc                            (5.16)

unde Umax2neste rezoluţia CAN, iar Tc este timpul de conversie.

Pentru o tensiune de intrare sinusoidală, frecvenţa maximă pe care o poate avea este :

fmax=2.(um)πTc                                    (5.17)

Modul de comandă al ansamblului CEM-CAM depinde de tipul celor două componente ale ansamblului (fig. 5.13).

CEM

b1, b2, …, bn

(iesire numerică)

START

CONVERSIE

STARE

CONVERSIE

intrare

analogică

ui

CAN

E/M

bk

M

E

E

t

t

t

t

t1

t2

t3

t4

START

CONVERSIE

STARE

CONVERSIE

iesire numerică

E/M

Fig. 5.13. Ansamblul CEM-CAN.

Semnalul de comandă de esantionare si memorare (E/M) se aplică la intrarea logică de comandă a CEM.Semnalele de comandă ale CAN

sunt : START CONVERSIE care permite declansarea proceselor de conversie pe fronturile crescătoare si STARE CONVERSIE care indică prin nivelul logic „1” efectuarea de către CAN a unei conversii, iar prin frontul coborâtor sfârsitul conversiei.

Pentru realizarea conversiei analog-numerice se dă comanda START CONVERSIE la momentul t1.

La aparitia impulsului corespunzător acestei comenzi, iesirea STARE CONVERSIE trece din starea „0” în starea „1”, determinând comutarea CEM din starea de esantionare în cea de memorare.Tensiunea la iesirea CEM se stabilizează în intervalul t1-t2 , iar din momentul t2 corespunzător sfârsitului impulsului START CONVERSIE, începe conversia propriu-zisă în CAN.La sfârsitul conversiei, iesirea STARE CONVERSIE revine din nou în starea „0” , determinând comutarea CEM din starea de memorare în starea de esantionare (momentul t3).

Din acest moment tensiunea de iesire din CEM va urmări evolutia tensiunii de intrare până la aparitia unui nou impuls corespunzător comenzii START CONVERSIE, iar bitii rezultati din conversie se încarcă la iesirea convertorului.Timpul de conversie Tc al CAN este delimitat de momentele t2 si t3.

Este necesar ca t4 – t3  tac , unde tac este timpul de achizitie al CEM, iar t2 – t1 = tap + ts , unde tap este timpul de apertură iar ts este timpul de stabilizare al CEM.

Pentru ansamblul CEM-CAN, se precizează perioada minimă de achizitii care reprezintă intervalul de timp minim între momentele de prelevare a două esantioane succesive :

Tac min = tap+ts+Tc + tac .            (5.18)

Frecventa maximă de esantionare va fi deci :

femax=1Tacmin ,                      (5.19)

iar frecventa maximă a semnalului de intrare (conform teoremei esantionării) va fi :

fmax=femax2.                           (5.20)